„Es ist nicht alles Gold was glänzt“

V4 Wärmeleitfähigkeit von Metallen

Material:	Stäbe von 6 verschiedenen Metallen (100 mm lang und Ø 6 mm),

weiße Kunststoffbecher (200 mL), Wasserkocher.

Aufgabe:	Stelle fest wie lange es dauert bis Du den Metallstab nicht mehr halten kannst.

Vorgehen:	Stelle zwei Kunststoffbecher ineinander, fülle den inneren zu 2/3 mit kochendem Wasser. Halte einen Metallstab in das Wasser und bestimme die Zeit bis Du den Stab loslässt, da er zu heiß wird.

Verfahre mit den anderen 5 Metallen genauso. Beginne immer mit kochendem Wasser.

Notiere Deine Beobachtungen in der Tabelle

| # Metall | # Gemessene Zeit t in s | Wärmeleitfähigkeit in W / (mK) bei 25 OC |
| --- | --- | --- |
| Kupfer | 30 s | 403 |
| Aluminium | 45 s | 237 |
| Magnesium |  | 156 |
| Zink |  120 s | 116 |
| Eisen |  120 s | 80 |
| Zinn |  | 52 |

Aufgabe:	Entnimm der Tabelle der Metalleigenschaften die Wärmeleitfähigkeit und trage sie in die Tabelle ein.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der gemessenen Zeit t und der Wärmeleitfähigkeit?

Je länger die gemessene Zeit, desto schlechter die Wärmeleitfähigkeit

_________________________________________________________

_________________________________________________________