Station I:	Schubkästen – Bauarten

| Innenschubkasten | Eigenschaften / Merkmale | Verwendung |
| --- | --- | --- |
|  | normale Form, Konstruktion wie übliche SK keine herausragende Griffe | Einbau hinter Türen, übersichtliche Unterbringung der Gegenstände und leichter Zugriff |

| Englischer Zug | Eigenschaften / Merkmale | Verwendung |
| --- | --- | --- |
|  | niedrigeres Vorderstück als Seiten, gleichzeitig Griffmöglichkeit | in Schreibtische als Papierauszüge, in Kleiderschränke als Wäscheauszüge |

| Tablettauszug | Eigenschaften / Merkmale | Verwendung |
| --- | --- | --- |
|  | sehr geringe Höhe | in Geschirrschränke anstatt Fachböden, zum Servieren |

| Tablarauszug | Eigenschaften / Merkmale | Verwendung |
| --- | --- | --- |
|  | besitzt keine Seiten | zusätzliche ausziehbare Ablagefläche |

Station II:	klassische Schubkastenführung

|  | Herstellung: | aufwendig und teuer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Führung aus: | 1. | Kippleiste |
|  |  | 2. | Streifleiste |
|  |  | 3. | Laufleiste |
|  |  | und | Stoppklotz |
|  | Material | Hartholz |  |
|  | Laufeigenschaft | gut |  |
|  | Wirtschaftlichkeit | teuer, zeitintensive Fertigung |  |

Station III:	hängende Schubkastenführung

(Nutleistenführung)

|  | Herstellung: | einfach und schnell |
| --- | --- | --- |
|  | Führungsleisten | übernehmen die Funktion von |
|  |  | Lauf-, Streif- und Kippleisten |
|  | Material | Hartholz oder Kunststoff |
|  | Laufeigenschaft | gut |
|  | Wirtschaftlichkeit | gut, Zeitvorteil in der Fertigung |

Station IV:	mechanische Schubkastenführung

|  | Herstellung: | einfach und schnell |
| --- | --- | --- |
|  | Führungsleisten/ Material | Metallschienen mit |
|  |  | Rollen- oder Kugellager |
|  | Verwendung | SK schwer beladen, |
|  |  | breiter als tief oder sollen weit |
|  |  | herausgezogen werden |
|  | Laufeigenschaft | sehr gut |
|  | Wirtschaftlichkeit | gut, Zeitvorteil in der Fertigung |